信号与系统期末复习

一、基础知识点：

1.信号的频带宽度（带宽）与信号的脉冲宽度成反比，信号的脉冲宽度越宽，频带越窄；反之，信号脉冲宽度越窄，其频带越宽。

2. 系统对信号进行无失真传输时应满足的条件：

①系统的幅频特性在整个频率范围（−∞<ω<∞）内应为常量。

②系统的相频特性在整个频率范围内应与ω成正比，比例系数为-t0

3.矩形脉冲信号的周期与频谱线的间隔存在着倒数的关系。

4.零输入响应（ZIR）

从观察的初始时刻（例如t=0）起不再施加输入信号（即零输入），仅由该时刻系统本身具有的初始状态引起的响应称为零输入响应，或称为储能响应。

5.零状态响应（ZSR）

在初始状态为零的条件下，系统由外加输入（激励）信号引起的响应称为零状态响应，或称为受迫响应。

6.系统的完全响应也可分为：

完全响应=零输入响应+零状态响应

7.阶跃序列可以用不同位移的单位阶跃序列之和来表示。

8.离散信号f(n)指的是：信号的取值仅在一些离散的时间点上才有定义。

9.信号的三大分析方法：

①时域分析法        ②频域分析法        ③复频域分析法

10.信号三大解题方法

⑴傅里叶：①研究的领域：频域

②分析的方法：频域分析法

⑵拉普拉斯：①研究的领域：复频域

②分析的方法：复频域分析法

⑶Z变换：主要针对离散系统，可以将差分方程变为代数方程，使得离散系统的分析简化。

11.采样定理（又称为奈奎斯特采样频率）

如果f(t)为带宽有限的连续信号，其频谱F(ω)的最高频率为fm，则以采样间隔Ts≤12fm对信号f(t)进行等间隔采样所得的采样信号fs(t)将包含原信号f(t)的全部信息，因而可利用fs(t)完全恢复出原信号。

12.设脉冲宽度为1ms，频带宽度为11ms=1KHz，如果时间压缩一半，频带扩大2倍。

13.在Z变换中，收敛域的概念：

对于给定的任意有界序列f(n)，使上式收敛的所有z值的集合称为z变化的收敛域。根据级数理论，上式收敛的充分必要条件 F(z)绝对可和，即n=0∞|f(n)z−n|<∞。

14.信号的频谱包括： ①幅度谱      ②相位谱

15.三角形式的傅里叶级数表示为：f(t)=a0+n=1∞[ancos(nω1t)+bnsin(nω1t)]

当为奇函数时，其傅里叶级数展开式中只有sinΩnt分量，而无直流分量和cos分量。

16.离散线性时不变系统的单位序列响应是δ(n)。

17.看到这张图，直流分量就是4！

f(t)

t

-4

6

1

-6

-4

-1

18.周期信号的频谱具有的特点：

①频谱图由频率离散的谱线组成，每根谱线代表一个谐波分量。这样的频谱称为不连续频谱或离散频谱。

②频谱图中的谱线只能在基波频率ω1的整数倍频率上出现。

③频谱图中各谱线的高度，一般而言随谐波次数的增高而逐渐减小。当谐波次数无限增高时，谐波分量的振幅趋于无穷小。

19.信号频谱的知识点：

①非周期信号的频谱为连续谱。

②若信号在时域持续时间有限，则其频域在频域延续到无限。

20.根据波形，写出函数表达式f(t)（用ε(t)表示）：

f(t)

t

1

1

21. δ(t)为冲激函数

①定义：δ(t)=∞ (t=0)

②特性：δ(t)dt=1

③与阶跃函数的关系：δ(t)=dε(t)dt

④采样（筛选）性。

若函数f(t)在t=0连续，由于δ(t)只在t=0存在，故有：f(t)δ(t)=f(0)δ(t)

若f(t)在t=t0连续，则有f(t)δ(t−t0)=f(t0)δ(t−t0)

上述说明，δ(t)函数可以把信号f(t)在某时刻的值采样（筛选）出来。

⑤重要积分公式：

f(t)δ(t)dt=f(0)

f(t)δ(t−t0)dt=f(t0)

例题：计算下列各式：

①tδ(t−1)                                ②tδ(t−1)dt

③cos(ωt−π3)δ(t)dt                    ④e−3tδ(−t)dt

二、卷积

1.定义：y(t)=f1(τ)f2(t−τ)dτ

2.代数性质：

①交换律：f1(t)∗f2(t)=f2(t)f1(t)

②结合律：f1(t)∗[f2(t)∗f3(t)]=[f1(t)f2(t)]∗f3(t)

③分配律：[f1(t)+f2(t)]∗f3(t)=f1(t)∗f3(t)+f2(t)∗f3(t)

2.微分和积分特性

①微分特性：f1′(t)∗f2(t)=f1(t)∗f2′(t)

②积分特性：f1(−1)(t)∗f2(t)=f1(t)∗f2（−1）(t)

③微积分特性：f1(t)∗f2(t)=f1′(t)∗f2(−1)(t)=f1(−1)(t)∗f2′(t)

*任意信号与δ(t)卷积又是f(t)即f(t)∗δ(t)=f(t)

由微分特性则：f(t)∗δ'(t)=f'(t)

3.延时特性：f1(t−t1)ε(t−t1)∗f2(t−t2)ε(t−t2)=y(t−t1−t2)ε(t−t1−t2)

4.重要卷积公式：

①f(t)∗δ(t)=f(t)

②ε(t)∗ε(t)=tε(t)

③tε(t)∗ε(t)=12t2ε(t)

④e−atε(t)∗ε(t)=1a(1−e−at)ε(t)

⑤e−a1tε(t)∗e−a2tε(t)=1a2−a1(e−a1t−e−a2t)ε(t) (a1a2)

例题：求下列卷积

①ε(t+3)∗ε(t−5)               ②δ(t)∗2             ③te−tε(t)∗δ'(t)

三、傅里叶变换

1.周期信号的三角级数表示

f(t)=a0+n=1∞Ancos(nω1t+ϕn)       【An=an2+bn2   ϕn=−arctan(bnan)】

其中：

a0=1Tf(t)dt    ；  an=2Tf(t)cos(nω1t)dt   ；   bn=2Tf(t)sin(nω1t)dt

2.周期信号的指数级数表示

Fn=1Tf(t)e−jnω1tdt

3.非周期信号的傅里叶变换

F(ω)=f(t)e−jωtdt

反变换：f(t)=12πF(ω)ejωtdω

4.常用非周期信号的频谱

①门函数

Gτ(t)=1 (|t|<τ2)

②冲激信号δ(t)      δ(t)↔1

③直流信号  f(t)=1 (−∞,∞) ↔2πδ(ω)

④指数信号f(t)=e−at (a>0,t>0)

e−atε(t)↔1a+jω

⑤单位阶跃信号ε(t)=1 (t>0)

ε(t)↔πδ(ω)+1jω

5.傅里叶变换的性质与应用

①线性性质

a1f1(t)+a2f2(t)↔a1F1(ω)+a2F2(ω)

②信号的延时与相位移动

f(t±t0)↔F(ω)e±jωt0

③脉冲展缩与频带的变化

f(at)↔1|a|F(ωa)

表明：信号时域波形的压缩，对应其频谱图形的扩展；时域波形的扩展对应其频域图形的压缩，且两域内展缩的倍数是一致的。

④信号的调制与频谱搬移

f(t)ejω0t↔F(ω−ω0)

f(t)cos(ω0t)↔12F(ω−ω0)+12F(ω+ω0)

⑤周期信号的频谱函数

cos(ω0t)↔π[δ(ω+ω0)+δ(ω−ω0)]

sin(ω0t)↔jπ[δ(ω+ω0)−δ(ω−ω0)]

F(ω)=2πn=−∞∞Fnδ(ω−nω1)

⑥时域微分特性

dndtnf(t)↔(jω)nF(ω)

⑦时域积分特性

f1(τ)dτ↔πF1(0)δ(ω)+1jωF1(ω)

6.卷积定理及其应用

若f1(t)↔F1(ω)；  f2(t)↔F2(ω)

则f1(t)∗f2(t)↔F1(ω)F2(ω)

例题1：试利用卷积定理求下列信号的频谱函数

①f(t)=Acos(ω0t)∗ε(t)

②f(t)=Asin(ω0t)∗ε(t)

例题2：若已知f(t)↔F(ω)；求f(3t)，f(t+3)。

例题3：如图所示已知f(t)=e−j2t，x(t)=cos20t，求F(ω), X(ω), Y(ω)

例题4：如图所示周期锯齿波信号f(t)，试求三角形式的傅里叶级数。

例题5：设信号f1(t)=cos(4πt)，f2(t)=1 (|t|<1)；试求f1(t)f2(t)的频谱函数。

例题6：求f(t)=e−atsin(ω0t)ε(t) (a>0)的频谱函数

例题7：已知f(t)=e−2|t|，用傅里叶性质，求f(t)一阶微分以及f(t)的积分。

四、拉普拉斯变换

1.单边拉普拉斯的定义：F(s) = f(t)e−stdt

2.常用拉普拉斯变换

①  eat↔1s−a   ；  teat↔1(s−a)2

②  δ(t)↔1     ；     δ'(t)↔s

③  ε(t)↔1s    ⇒    1↔1s    ⇒   A↔As

④  sin(ωt)↔ωs2+ω2

⑤  cos(ωt)↔ss2+ω2

⑥  tε(t)↔1s2    ⇒    t2ε(t)↔2s3

⑦  1−e−at↔as(s+a)

⑧  e−atsin(ωt)↔ω(s+a)2+ω2

⑨  e−atcos(ωt)↔s+a(s+a)2+ω2

3.拉普拉斯变换的基本性质

①线性

a1f1(t)+a2f2(t)↔a1F1(s)+a2F2(s)

②时移性

f(t−t0)ε(t−t0)↔F(s)e−st0

③比例性（尺度变换）

f(at)↔1aFsa

④幅频移特性

f(t)e±s0t↔F(s∓s0)

⑤时域微分特性

df(t)dt↔sF(s)−f(0−)

d2f(t)d2t↔s2F(s)−sf(0−)−f'(0−)

dnf(t)dtn↔snF(s)−sn−1f(0−)−sn−2f'(0−)−⋯−f(n−1)(0−)

⑥时域积分特性

f(τ)dτ↔F(s)s

4.求拉普拉斯反变换

①D(s)=0的根（不含重根）

Kn=(S−Sn)F(s)|S=Sn

②D(s)=0仅含重根

K1n=1(n−1)!×dn−1dsn−1[(S−Sn)mF(s)]|S=S1（n=1,2,3……m）

5.微分方程的拉普拉斯变换解法

例y'''(t)+3y''(t)+3y'(t)+y(t)=1

则S3Y(s)−S2y(0)−Sy'(0)−y''(0)+3(S2Y(s)−Sy(0)−y'(0))+3(SY(s)−y(0))+Y(s)=1S6.电路S域模型

①电阻R上的时域电压-电流关系为一代数方程

u(t)=Ri(t)

两边取拉氏变换，就得到复频域（S域）中的电压-电流象函数关系为

U(s)=RI(s)

②电容C上的时域电压-电流关系为

i(t)=Cduc(t)dt

两边取拉氏变换，利用微分性质得t≥0时的代数关系

I(s)=sCUc(s)−Cuc(0−)       或 Uc(s)=1sCI(s)+uc(0−)s

③电感L上的时域电压-电流关系为

u(t)=LdiL(t)dt

两边取拉氏变换，就可得出S域内的电压-电流关系为

U(s)=sLIL(s)−LiL(0−)        或 IL(s)=1sLU(s)+iL(0−)s

④KCL和KVL

i(t)=0   ；   u(t)=0

分别取拉氏变换，可得基尔霍夫定律的S域形式

I(s)=0  ；   U(s)=0

7.卷积定理

时域卷积变换到S域的特性

f1(t)∗f2(t)=F1(s)F2(s)

8.重要的函数

H(s)为系统函数   ； s(t)阶跃响应↔S(s)   ； f(t)输入信号↔F(s)

yZS(t)LTI系统的零状态响应↔YZS(s)

yZS=f(t)∗h(t)↔YZS(s)=F(s)H(s)

s(t)=h(τ)dτ 积分定理 S(s)=1SH(s)

阶跃响应s(t)=L−1[1SH(s)]   ，   则h(t)=s'(t)

例题1：若已知f(t)↔F(s)；求f(3t)，f(t+3)。

例题2：求下列函数的单边拉氏变换

①2−e−t                    ②δ(t)+e−3t                     ③e−2tcost

例题3：求下列象函数的拉氏反变换

①F(s)=s+1s2+5s+6                        ②F(s)=2s2+s+2s(s2+1)

③F(s)=1s2+3s+2                         ④F(s)=4s(s+2)2

例题4：已知LTI的微分方程y''(t)+5y'(t)+6y(t)=3f(t)，试求其阶跃响应s(t)和冲激响应h(t)。

例题5：已知f(n)=ε(n)，零输入响应为y(n)=2(1−0.5n)ε(n)，

若输入f(n)=0.5nε(n)，求系统响应y(n)。

例题6：如下图所示，已知H1=−4s+2；H2=12(s+3)；H3=1s−1，求冲激响应h(t)。

例题7：已知f1的全响应为(2e−t+cos2t)ε(t)；f2的全响应为(e−t+2cos2t)ε(t)，求冲激响应h(t)。

例题8：设系统微分方程为y''(t)+4y'(t)+3y(t)=2f'(t)+f(t)，已知y(0−)=1，y'(0−)=1，f(t)=e−2tε(t)，试用拉氏变换法求零输入响应和零状态响应。

五、Z变换

1.单边Z变换的定义：

F(z)=n=0∞f(n)z−n

F(z)的反变换：f(n)=12πjF(z)zn−1dz

2.典型序列的Z变换

①单位序列

δ(n)=1 (n=0)

所以Z[δ(n)]=1

②阶跃序列

ε(n)=1 (n≥0)

所以Z[ε(n)]=11−z−1=zz−1

③指数序列anε(n)

所以Z[anε(n)]=11−(az−1)=zz−a

3.常用序列的Z变换

①  δ(n)↔1                        ②  ε(n)↔zz−1

③  n↔z(z−1)2                    ④  n2↔z(z+1)(z−1)3

⑤  an↔zz−a                     ⑥  nan↔az(z−a)2

⑦  ean↔zz−ea                   ⑧  sin(ω0n)↔zsinω0z2−2zcosω0+1

⑨  cos(ω0n)↔z(z−cosω0)z2−2zcosω0+1

4.求Z反变换

①F(z)仅含有一阶极点

Ki=F(z)z(z−zi)|z=zi

⇒f(n)=k0δ(n)+i=1nki(zi)nε(n)

②F(z)仅含有重极点

K1n=1(n−1)!×dn−1dzn−1[(z−zi)mF(z)z]|z=zi（n=1,2,3……m）

5.Z变换的主要性质

⑴线性

a1f1(n)+a2f2(n)↔a1F1(z)+a2F2(z)

f(n−m)↔z-m[F(z)+k=1mf(−k)zk]⑵移位特性

①对于双边序列：

f(n−1)↔z-1F(z)+f(−1)例如：

f(n−2)↔z−2F(z)+z−1f(−1)+f(−2)

f(n−m)ε(n−m)↔z-mF(z)②对于单边序列：

例如：

δ(n−m)↔z−m          ；       ε(n−m)↔z−mzz−1

⑶比例性（尺度变换）

anf(n)↔Fza

6.卷积定理

设f1(n)↔F1(z)； f2(n)↔F2(z)

则f1(n)∗f2(n)↔F1(z)F2(z)

例题1：求下列离散信号的z变换

①δ(n−2)             ②a−nε(n)             ③(12)n−1ε(n−1)

例题2：求下列F(z)的反变换f(n)

①F(z)=2z(z−1)(z−2)                     ②F(z)=z(z−2)(z−1)2

例题3：用单边z变换解差分方程y(n)−0.9y(n−1)=0.05ε(n) ;y(−1)=1

六、系统函数

1.系统框图：

①当系统由两个子系统级联构成时，如下图所示，系统函数H(s)等于两个子系统函数的乘积。

②当系统由两个子系统并联构成时，如下图所示，系统函数H(s)等于两个子系统函数的和。

③当两个子系统反馈连接时，如下图所示。

2.系统函数的零、极点：

零点：让系统函数分子的值为0，所解出的点，在图中用“o”表示。

极点：让系统函数分母的值为0，所解出的点，在图中用“×”表示。

若为n重零点或极点，可在其旁注以“(n)”。

3.系统稳定的判断方法：

①稳定：若H(s)的全部极点位于s的左半平面，则系统是稳定的。

②临界稳定：若H(s)的虚轴上有s=0的单极点或一对共轭单极点，其余极点全在s左半平面，则系统是临界稳定的。

③不稳定：H(s)只要有一个极点位于s右半平面，或在虚轴上有二阶或二阶以上的重极点，则系统是不稳定的。

例题1：已知p1=−2+j3；p2=−2−j3；z1=1；z2=−2，求系统函数H(s)，并判断其稳定性。

例题2：根据图，判断系统是否稳定。

例题3：已知H(s)=s+3s+2，求系统的冲激响应，阶跃响应，并画出零极点分布图，并判断其稳定性。

例题4：已知H(s)=ss2+3s+2，f(t)=12e−2tε(t)，求其零状态响应yZS(t)，并画出它的零点和极点，并判断其稳定性。

例题5：已知连续系统由两个子系统级联而成，如图所示，若描述两个子系统的微分方程分别为y1′(t)+y1(t)=x'(t)−2x(t)；y′(t)+2y(t)=y1(t)。求每个子系统的系统函数H1(s), H2(s)及整个系统的单位冲激响应h(t)；画出系统的零极点图，判断系统的稳定性。

七、离散系统的稳定性

1.既是离散系统，又是因果系统，其稳定性的判断方法：

①稳定：H(z)的所有极点全部位于单位圆内，则系统稳定。

②临界稳定：H(s)的一阶极点（实极点或共轭复极点）位于单位圆上，单位圆外无极点，则系统为临界稳定。

③不稳定：H(s)只要有一个极点位于单位圆外，或在单位圆上有重极点，则系统不稳定。

例题1：设有差分方程表示的系统y(n)+0.1y(n−1)−0.2y(n−2)=f(n)+f(n−1)试求系统函数H(z)，并讨论系统的稳定性。