2015年数字电路与逻辑设计A期末复习

复习课内容提要

◆ 课程学时分配表

◆ 复习纲要

◆ 复习重点内容

◆ 复习典型例题习题

学生反馈意见

暂时没有？

☆ 课程学时分配表

| 课程内容 | 教学时数 | 百分比 |
| --- | --- | --- |
| 第1章 数制与码制 | 2 | 3.13% |
| 第2章 逻辑代数理论及电路实现 | 11 | 17.19% |
| 第3章 组合逻辑电路 | 10 | 15.62% |
| 第4章 触发器 | 4 | 6.25% |
| 第5章 时序电路 | 17 | 26.56% |
| 第6章 可编程逻辑器件 | 7 | 10.94% |
| 第7章 数字系统设计基础 | 10 | 15.62% |
| 第8章D/A和A/D变换 | 3 | 4.69% |
| 总计 | 64 | 100.00% |

☆ 2014/2015学年  第二学期  数字电路与逻辑设计A  期末复习纲要

复习范围：第1、2、3、4、5、6、7、8章；

重点内容(90%)：组合逻辑电路；时序电路（含触发器）；SSI组合电路分析与设计；MSI应用（编码、译码、串并转换、计数、寄存、序列码）；ASM图；控制器设计；

重要元器件：DFF、JKFF、74148、74161、74194；

题型：选择、填空、分析电路及功能、电路设计、计算、画图（波形与电路）；

复习资料：教科书、作业、PPT（授课课件，习题课课件）

☆ 数字电路与逻辑设计A  期末复习重点内容

第一章

1、2进制，8进制，10进制，16进制和8421BCD码转换方法；

2、余3码和循环码的定义，算术运算及逻辑运算。

第二章

1、与或非的定义；

2、代数法化简和卡诺图化简（2、3、4变量）；

3、逻辑运算的CMOS门电路实现（电路逻辑功能）；

书后题2.10，2.11，2.13，2.14，2.15

第三章

1、组合逻辑电路定义，组合逻辑电路与时序逻辑电路的区别；

2、中规模逻辑电路（编码器74148、译码器74138、数据选择器、数值比较器7485、全加器74283）功能及应用；

3、应用74151，74153实现逻辑函数；

4、竞争和冒险。

书后题：3.10，3.13，3.14，3.22

第四章

1、DFF，JKFF，SRFF，TFF触发器的次态方程，不同触发器间相互转换；

2、学会画波形图。

书后题：4.8，4.9，4.12，4.17，4.19

第五章

1、74161（异步清“0”），74163（同步清“0”），74160，74194功能，根据电路能得到状态转移表（图）、分析电路功能，说明自启动性；

2、n进制计数器的工作原理（计数规律）；（4位）二进制计数器电路（同步、异步；加法、减法）设计；

3、会化简原始状态转移表；

4、学会使用74161和74151的组合，设计序列码发生器（完成电路连线）；

5、学会使用74194产生序列码信号。

课后题：5.3，5.16，5.18，5.26，5.35，5.37

第六章

1、ROM的构成，应用ROM实现逻辑函数；

2、RAM的组成，已知RAM的容量，会求地址线的位数、数据线的位数；容量的扩展；

3、PROM，EPROM，ROM，RAM的区别。

4、PLA，PROM，PAL，GAL的定义、区别；

5、PLD的分类，FPGA属于哪一类；应用PLA实现逻辑函数；

6、GAL16V8表示何意义？

课后题：6.1，6.2，6.3

第七章

1、ASM图；

2、数据处理器；

3、控制器的设计；

4、数字系统的设计。

课后题：7.2，7.3，7.5，7.7

第八章

1、掌握A/D转换的步骤，会计算采样频率；

2、理解D/A转换的T型电路，掌握计算公式，会由数字值求输出电压值；

3、A/D转换时，如何由已知的模拟电压，求数字值；两种方法：舍尾法和四舍五入法的精度计算。

课后题：8.3，8.4，8.5

☆ 数字电路与逻辑设计A  期末复习典型例题习题

一. 填空选择题

1.  ●（37）10 = (0011 0111) 8421BCD = ( 100101 ) 2；

●（567）10=（ 0101  0110  0111 ）8421BCD。

●（3C.A）16=(  60.63  )10   (要求保持原有精度)；

●（10101010）2=（ 252 ）8；（210）8=（ 10001000 ）2；

●某班有30位同学，用自然二进制码来表示需要（ 5 ）位二进制码，用余3BCD码表示需要（ 8 ）位二进制码；

●试用8421BCD码求1+9  1+9 =（0001）8421BCD +（1001）8421BCD = 1010+0110 =（0001 0000）8421BCD = 10

●试用8421BCD码求20-8    20-8 =（0010 0000）8421BCD -（1000）8421BCD

= 0001 1000 - 0110 =（0001 0010）8421BCD=12

2.  ●直接写出的反函数表达式。

F=(A+BC)(A+B+C)

●直接写出的对偶函数表达式。

F'=(A+B)(B+C)C+D

●用公式法将逻辑函数化简为最简与或式。

F=A+ACD+B+D+C=A+CD+B+D+C=A+C+B+D+C=1

3.  冒险的概念和分类：数字电路中某个瞬间出现了违背真值表所规定的逻辑电平的现象；分为逻辑冒险和功能冒险。

4.  若一个10（n = 10）位二进制D/A转换器的满刻度输出电压为10.23V，当输入为(1100000010)2时，输出电压为 7.69V 。  (29+28+2) / (210-1)×10.23V =7.69V

分辨率: 1/ (2 n -1) = 1/ (210-1) ≈ 0.1%

5.  在A/D转换器中，已知Δ是量化单位，若采用“四舍五入”方法划分量化电平，则最大量化误差为 1/2Δ 。

若采用“舍尾”方法划分量化电平，则最大量化误差为Δ。

6.  RAM中信息可随时读出或写入，断电后信息立即全部消失。存储容量的扩展方法有两种：位扩展 和 字扩展。

7.  已知某存储器芯片有地址线12条，数据线4条，则该存储器的存储容量是 212×4 = 4096×4 位。

8.  (1) PROM (Programmable ROM)：名称：可编程只读存储器；结构上的特点是：与阵列固定，或阵列可编程。

(2) PLA (Programmable Logic Array)：名称：可编程逻辑阵列；结构上的特点是：与阵列、或阵列都可编程。

(3) PAL(Programmable Array Logic) ：名称：可编程阵列逻辑；结构上的特点是：与阵列可编程，或阵列固定。

(4) GAL(Generic Array Logic ) ：名称：通用阵列逻辑；结构上的特点是：与阵列可编程，或阵列固定。

9.  8线—3线优先编码器74LS148的优先编码顺序是I7, I6, I5⋯⋯I0，输出Y2Y1Y0。当输入I7, I6, I5⋯⋯I0为11110101时，输出Y2Y1Y0为 100 。

10.  一个3-8线译码器，其译码地址输入端有3个；译码输出端有8个。

二. 用卡诺图法化简F(A,B,C,D)=m(0,1,4,7,9,10,13) + (2,5,8,12,15)为最简与或表达式。

AB

CD

解：

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 |  | Φ |
| 01 | 1 | Φ | 1 |  |
| 11 | Φ | 1 | Φ |  |
| 10 | Φ | 1 |  | 1 |

F = C+BD+BD

三．分析图3所示电路,试画出状态转移图，并说明能否自启动(设初态为Q3 Q2 Q1 Q0=1111)

图3

111

110

100

YB1

001

010

101

YB1

011

YB1

000

CP

解：

(Q2 )n+1 =(D2 )n+1= (Q1 )n ；

(Q1 )n+1 = (D1 )n+1= (Q0 )n ；

(Q0 )n+1 = (D0 ) n+1=(Q2 )n⊕(Q1 )n。

000的下一个状态是 000, 不能自启动。

模：M＝7

| CP↑ | D2 | D1 | D0 | Q2 | Q1 | Q0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф | Ф | Ф | Ф | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

四.  试写出图4中各电路的状态转移表。

图4

F1

A

F2

B

C

D

&

1

&

1

&

1

&

1

&

&

&

&

&

&

&

&

&

≥1

图5

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

五. 已知多输出组合电路的输出函数表达式如下：

F1(A,B,C,D)=m(2,5,6,7,8,10,12,13,14,15)

若用PLA实现该电路，且要求电路最简，

请写出设计过程并将图5中PLA的阵列结构图画完整。

PLA电路连线。若熔接点位置用“×”。

| CD AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  | 1 |
| 01 |  | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 |  |  | 1 |

| CD AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  | 1 |
| 01 |  |  | 1 | 1 |
| 11 |  | 1 | 1 |  |
| 10 |  | 1 | 1 |  |

六.  试用ROM阵列图实现下列一组多输出逻辑函数

F1(A,B,C)=AB+AB+BC

F2(A,B,C)=m(3,4,5,7)

F3(A,B,C)=ABC+ABC+ABC+ABC+ABC

解：将F1 ,F2 ,F3都用最小项表达式表示：

F1(A,B,C)=AB+AB+BC=m(2,3,4,5,7)

F2(A,B,C)=m(3,4,5,7)

F3(A,B,C)=ABC+ABC+ABC+ABC+ABC=m(0,1,3,6,7)

ROM的阵列图如下图：

1

A

1

B

C

1

F1

F2

F3

七. 试根据表1所示原始状态转移表完成以下要求

①作该原始状态转移表的状态化简隐含表；

②在该原始状态转移表的状态中共有  1  个等价对,它们分别是  (D,E)  ；

③在该原始状态转移表的状态中有   4   个最大等价类,它们分别是  A，B，C，(D,E)  。

B

C

D

E

A

B

C

D

表1

X

| S(t) | N(t)/Z(t) |  |
| --- | --- | --- |
|  | X=1 | X=0 |
| A | B/1 | E/0 |
| B | C/1 | E/0 |
| C | C/1 | B/0 |
| D | D/1 | B/1 |
| E | D/1 | B/1 |

X

X

X

X

X

X

X

X

√

八. 用MSI移存器74194、DFF 和 与非门，用MSI移存器74194、DFF 和 与非门，按右移设计将8位串行码 → 并行码，画出转换电路。

状态转移表

九. 试用MSI移存器74194、DFF 和 与非门，按右移设计将8位并行码 → 串行码，画出转换电路。

十. 用½74153实现下列函数：

解：

十一. 电路及其输入波形如图2所示，试画Q端的波形。

图2

CP

A

Q

=1

1

1D    Q

C1  Q

CP

A

①    ②    ③   ④   ⑤   ⑥

十二. 如图所示是倒T形电阻网络D/A转换器。已知，，试求：1、的输出范围；

2、当D3D2D1D0=0110时，

解：由图可知，这是4位倒T形电阻网络D/A转换器，则

（1）当时，；

当时，；

的输出范围是0V~9.375V。

（2）当D3D2D1D0=0110时，。

十三. 试用74194设计一个产生序列码为110100，……且能自启动的移存型序列码发生器，要求：填写下面的综合表，并导出74194 的DSL的最简与或表达式。

Q1  Q2  Q3      DSL     综合表，有效循环有六个状态，

1  1   0      1

1  0   1      0

0  1   0      0

1  0   0      1

0  0   1      1

0  1   1      0

DSL=Q1Q2+Q1Q3或者Q1nQ2n+Q1nQ3n

1  1  0  1  0  0  1  1  0

1  1  0  1

1  0  1  0

0  1  0  0

1  0  0  1

0  0  1  1

0  1  1  0

DSL左移：Q3→Q2→Q1

DSL的卡诺图

| Q2 Q3 Q1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ФФ | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | Ф | 1 |

十四. 已知DFF及PLA组成的电路如图5所示,作全状态转移图,分析逻辑功能。

图5

电路的逻辑功能：模6加法计数器

001

010

011

100

101

110

111

，，。

| Q2n | Q1n | Q0n | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

十五.  已知两级门电路如图15所示。

- 当信号ABCD作0100↔1101变化时会产生____功能___冒险（逻辑冒险、功能冒险），当信号ABCD作0111↔1110变化时会产生___逻辑___冒险（逻辑冒险、功能冒险）。

- 试用增加多余项法消除该电路的逻辑冒险（须在电路图上增加逻辑门）。

- 试用脉冲取样法避免冒险（须在电路图上标出取样脉冲所加的位置和极性）。

位置，极性







1

C

D

B

D

A

C

F

F=CD+BD+AC

CP

CD

AB

00  01  11  10

00

01

11

10

1

1        1    1

1    1   1    1

1    1   1

图15

加多余项消除逻辑冒险F∗CD+BD+AC+BC+AD



B

C

或     F∗CD+BD+AC+BC+AD+AB

加脉冲消除冒险



A

D

F∗CD+BD+ACCP=CD⋅CP+BD⋅CP+AC⋅CP

十六.  画出图1电路中 Q1和 Q2 的波形。

图1

解：两个触发器是互相关联的，D=Q2n，J=Q1n，因此在解题时，Q1和Q2要同时画。解：次态方程为：Q1n+1=[Q2n]CP1↑,  Q2n+1=[Q1n]CP2↓，波形如图。

十七. 画出图2电路中 Q1和 Q2 的波形。

图2

解：次态方程为：Q1n+1=[D]CP1↑, Q2n+1=[Q1n]CP2↓，波形如图。

十八. 74194、DFF和或门各一片，按右移设计试将四位D3D2D1D0串行码转换为并行码Q3Q2Q1Q0，画出设计电路图。（注：不可超资源量设计）

Q0  Q1  Q2  Q3

74194

D0  D1  D2  D3

CR

CP

DSR

M0

M1

DSL

1D  Q

C1  Q

"1"

0   1   1

D0 D1 D2 D3

Q'0  Q'1  Q'2  Q'3

Q'4

RD

CP

≧1

1D

R  C1

D0 D1 D2 D3

0  1  1

1

CP

Qn

Qn

解：

； ； ；

CP                    D

异步清零，启动    0         0     0     0     0       1    1    1    准备并入

↑      0     1     1       0    0    1    准备右移

↑         0     1       0    0    1    准备右移

↑            0       0    0    0    准备右移

↑                 1    1    1    准备并入

↑      0     1     1       0    0    1    准备右移

D的卡诺图

|  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | φ |

十九. 某逻辑电路有A、B、C三个输入信号，当有两个或两个以上为0时输出为1，其余输出为0；试列出其真值表并写出其函数最小项表达式∑m( )

解: 真值表

| ABC | F |
| --- | --- |
| 000 001 010 011 100 101 110 111 | 1 1 1 0 1 0 0 0 |

F=∑m(0,1,2,4 )

F=Σm(0,1,2,4)=m0+m1+m2+m4=ABC+ABC+ABC+ABC   三种形式均可

二十. 试用K图化简函数F(A,B,C)=∑m(0,1,2,4,5,7)为最简或与式。

解：

| BC A | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| BC A | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

F=(A+B+C)(A+B+C)

二十一. 分析图21所示CMOS电路的逻辑功能，并给出表达式。

TP1

A

B

F

TN1

TN2

TP2

VDD

图21

解：

二十二. 试采用1片74194芯片、1片或门和1片DFF（图22），实现4位串行码并行码转换电路，画出电路图（1片或门根据需要自己添加上）。

Q0  Q1  Q2  Q3

74194

D0  D1  D2  D3

CR

CP

DSR

M0

M1

DSL

1D  Q

C1  Q

图22

解：

Q0  Q1  Q2  Q3

74194

D0  D1  D2  D3

CR

CP

DSR

M0

M1

DSL

1D  Q

C1  Q

"1"

0   1   1

D0 D1 D2 D3

Q'0  Q'1  Q'2  Q'3

Q'4

RD

CP

图7

二十三. 用一个4输入、3输出的PLA实现下列函数：、、，画出编程后的PLA电路。

解：

A    B    C    D

F1  F2  F3

二十四. 试用异步清零法将74161连接成8421编码的模长为7的计数器，要求能够可靠复位（可以根据需要附加门电路，见图24）。

图24

二十五. 已知一个数字系统，它有三个寄存器X、Y、Z，它的算法流程图如图25所示，请导出状态数最少的ASM图。

0

ZX

1

0

1

START

XA，YB

X=Y

X<Y

YSR(Y)

ZY+1

XSL(X)

ZX+1

0

1

图25

解：