习题目录

1.1	2

1.2	2

1.3	2

1.4	2

1.5	2

1.6	2

1.7	2

1.8	2

1.9	2

1.10	2

1.11	3

1.12	3

1.1将下列各式写成按权展开式：

（352.6）10=3×102+5×101+2×100+6×10-1

（101.101）2=1×22+1×20+1×2-1+1×2-3

（54.6）8=5×81+54×80+6×8-1

（13A.4F）16=1×162+3×161+10×160+4×16-1+15×16-2

1.2按十进制0~17的次序，列表填写出相应的二进制、八进制、十六进制数。

解：略

1.3二进制数00000000~11111111和0000000000~1111111111分别可以代表多少个数？

解：分别代表28=256和210=1024个数。

1.4 将下列个数分别转换成十进制数：（1111101000）2，（1750）8，（3E8）16

解：（1111101000）2=（1000）10

（1750）8=（1000）10

（3E8）16=（1000）10

1.5将下列各数分别转换为二进制数：（210）8，（136）10，（88）16

解：结果都为：（10001000）2

1.6 将下列个数分别转换成八进制数：（111111）2，（63）10，（3F）16

解：结果都为（77）8

1.7 将下列个数分别转换成十六进制数：（11111111）2，（377）8，（255）10

解：结果都为（FF）16

1.8 转换下列各数，要求转换后保持原精度：

解：（1.125）10=（1.0010000000）10    ——小数点后至少取10位

（0010 1011 0010）2421BCD=（11111100）2

——先将2421BCD码转换成十进制数（252）10，再转换成二进制数。

（0110.1010）余3循环BCD码=（1.1110）2

——余3循环BCD码中的1和0没有权值意义，因此先转换成十进制数（1.9）10，得出原精度为10-1，转换的二进制的小数位k≥3.3，因此至少取4位。

1.9 用下列代码表示（123）10，（1011.01）2：

解：（1）8421BCD码：

（123）10=（0001 0010 0011）8421BCD

（1011.01）2=（11.25）10=（0001 0001.0010 0101）8421BCD

（2）余3 BCD码

（123）10=（0100 0101 0110）余3BCD

（1011.01）2=（11.25）10=（0100 0100.0101 1000）余3BCD

1.10 已知A=（1011010）2，B=（101111）2，C=（1010100）2，D=（110）2

- 按二进制运算规律求A+B，A-B，C×D，C÷D，

- 将A、B、C、D转换成十进制数后，求A+B，A-B，C×D，C÷D，并将结果与（1）进行比较。

解：（1）A+B=（10001001）2=（137）10

A-B=（101011）2=（43）10

C×D=（111111000）2=（504）10

C÷D=（1110）2=（14）10

（2）A+B=（90）10+（47）10=（137）10

A-B=（90）10-（47）10=（43）10

C×D=（84）10×（6）10=（504）10

C÷D=（84）10÷（6）10=（14）10

两种算法结果相同。

1.11 试用8421BCD码完成下列十进制数的运算。

解：（1）5+8=（0101）8421BCD+（1000）8421BCD=1101 +0110=（1 0110）8421BCD=13

（2）9+8=（1001）8421BCD+（1000）8421BCD=1 0001+0110=（1 0111）8421BCD=17

- 58+27=（0101 1000）8421BCD+（0010 0111）8421BCD=0111 1111+ 0110=（1000 0101）8421BCD=85

（4）9-3=（1001）8421BCD-（0011）8421BCD=（0110）8421BCD=6

（5）87-25=（1000 0111）8421BCD-（0010 0101）8421BCD=（0110 0010）8421BCD=62

（6）843-348 =（1000 0100 0011）8421BCD-（0011 0100 1000）8421BCD

=0100 1111 1011- 0110 0110=（0100 1001 0101）8421BCD=495

1.12 试导出1位余3BCD码加法运算的规则。

解：依据相加结果分三种情况讨论：合法码、非法码、产生进位。

(1) 0+0：

0011

﹢ 0011

0110

－ 0011

0011

所以，0+0 = (0011)余3BCD = 0。

加法结果为合法余3BCD码时，应对结果“减3修正”[即减(0011)2]。

(2) 2+7：

0101

﹢  1010

1111

－  0011

1100

所以，2+7 = (1100)余3BCD = 9

加法结果为非法余3BCD码时，应对结果“减3修正”[即减(0011)2]。

(3) 8+8：

1011

﹢ 1011

1  0110

﹢0011  0011

0100  1001

所以，8+8 = (0100  1001)余3BCD = 16

相加过程中，产生向高位的进位时，应对产生进位的代码进行“加33修正”[即加(0011 0011)2]。

1位余3BCD码加法运算的规则

加法结果为合法余3BCD码或非法余3BCD码时，应对结果减3修正[即减(0011)2]；相加过程中，产生向高位的进位时，应对产生进位的代码进行“加33修正”[即加(0011 0011)2]。